Dette dokumentet inneholder forklaringer om nye teknologier på nylig lanserte produkter.

Nyutviklet vidvinkelobjektiv med 20x optisk zoom

XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 er utstyrt med et nyutviklet vidvinkel Canon HD-videoobjektiv med 20x zoom. Med et brennviddeområde på 26,8–576mm (tilsvarende 35mm) dekker objektivet både vidvinkel- og telefotografering og er velegnet til en rekke bruksområder.

Objektivet er utviklet ved hjelp av de samme teknologiene som brukes i produksjonen av Canons EF-objektiver, og består av 12 optiske elementer i 10 grupper, inkludert to asfæriske linser. Seks av disse linseelementene er fremstilt i en ny type glassmateriale og har optimal plassering i objektivbanen slik at du får både ekstrem vidvinkel og kraftig 20x zoom i en kompakt konstruksjon. Hi-UD-elementer (Hi Index Ultra Low Dispersion) som også brukes i Canons toppmodeller XF305/300, reduserer kromatisk avvik i hele zoomområdet.

Objektivet er utviklet med fokus på fleksibilitet og har stor blenderåpning i hele brennviddeområdet. Blender f/1.8 is støttes ved vidvinkelbrennvidder, mens blender f/2.8 kan brukes ved maksimum 20x zoom, så du kan filme objekter langt unna uten at det går på bekostning av lysstyrken.

En ny sirkulær blender er utviklet ved hjelp av unike Canon-teknologier hentet fra EF-objektivserien. Den elektromagnetiske blenderteknologien (EMD) sørger sammen med lyssterk f/1.8 blender for flott bakgrunnsuskarphet (bokeh).

3D Real-Time-objektivstruktur

Filming krever at du har samtidig kontroll over zooming og bildestabilisering. Det nye objektivet i XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 har derfor en 3D Real-Time objektivmekanisme designet for å håndtere zooming og bildestabilisering samtidig. En enkelt linsegruppe sørger for zoom og vibrasjonskorrigering ved hjelp av tredimensjonale bevegelser i sanntid som sikrer optisk bildestabilisering av høy kvalitet og rask og stille zooming.

Ny 1/2,84-type HD CMOS PRO-sensor på 2,91 megapiksler

XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 kan alle skilte med samme nyutviklede HD CMOS PRO-sensor av 1/2,84-typen. Den økte sensorstørrelsen imøtekommer spesifikasjonene til det nye vidvinkel 20x zoomobjektivet og har høyere effektiv oppløsning på omlag 2,91 megapiksler, med full HD-opptaksoppløsning på 2,07 megapiksler.

Det økte pikselantallet støttes av Canons egenutviklede DIGIC DV 4-prosessor. Den nye sensoren og DIGIC DV 4 er utviklet og produsert for å fungere perfekt sammen og gir imponerende bilder med flere detaljer og mindre støy. Den nye sensorens avanserte oppbygning sørger sammen med sofistikert bildeprosessering for mindre bildestøy og økt følsomhet.

DIGIC DV 4

Nye XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 er utstyrt med Canons nye DIGIC DV 4-prosessor. DIGIC DV 4 byr på betraktelig større prosessorkraft som gjør det mulig å utføre flere operasjoner samtidig. DIGIC DV 4 bidrar til å redusere effekten av kamerabevegelser under opptak med forbedret vibrasjonskontroll som sørger for jevne HD-videoer.

DIGIC DV 4 har også bedre ytelse i svakt lys, og kombinasjonen av den nye HD CMOS PRO-sensoren og DIGIC DV 4-prosessoren gjør det mulig å ta opp full HD-video i høy kvalitet (1 920 x 1 080p) i svakt lys med minimum lysstyrke på 1,0 lux ved 1/25 sekund.

Wi-Fi-støtte

Alle de nye modellene har støtte for to bånd (5 GHz og 2,4 GHz) trådløse nettverk, slik at du kan sende og motta direkte fra kameraet. Integrert Wi-Fi- betyr at videokameraene støtter en rekke trådløse funksjoner som:

- Camera Remote – Med Camera Remote kan du styre og justere innstillinger trådløst via en nettleser på støttede smarttelefoner og nettbrett. Du kan angi en rekke innstillinger uten å ta i selve kameraet, noe som er praktisk i en rekke opptakssituasjoner der det ikke er like enkelt å få tilgang til kameraet.  Live View-innstillingen lar deg sjekke komposisjon og en rekke andre faktorer. Innstillingene som kan justeres omfatter start/stopp opptak, blender, lukker, fokus, zoom og hvitbalanse.

- Remote Browser – Med Remote Browser kan du vise og lagre opptak direkte på andre enheter, som PC-er eller nettbrett, uten å måtte koble til en eneste kabel. Når kameraet er koblet til nettleseren på en enhet (for eksempel Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Safari eller forhåndsinstallerte Android- eller iOS-lesere), kan du velge og spille av videoer eller lagre en valgt video på enheten du bruker.

- FTP-filoverføring – Designet for å gjøre det enklere å sikkerhetskopiere eller overføre videofiler. Alle de tre videokameraene har rask og pålitelig trådløs tilkobling over 5 GHz-båndet for deling av store filer.

- Media Server – Ideell når du vil dele opptak med en større gruppe mennesker. Med Media Server kan du direkteoverføre video som er lagret på kameraet, til en TV, PC eller lignende enhet som støttes, ved hjelp av et trådløst nettverk.

- Movie Uploader – Direkte filmopplasting støttes på iOS-enheter som bruker Canons Movie Uploader-applikasjon (versjon 1.5). Med denne appen kan du bruke en iOS-enhet til å laste opp video direkte til YouTube eller Facebook med en rekke bithastigheter (maks. 24 Mbps).

GPS-støtte (med GP-E2 som tilleggsutstyr)

De tre nye videokameraene er kompatible med Canons GPS-mottaker GP-E2, og med denne som tilleggsutstyr har du mulighet til å geomerke opptakene. GPS-mottakeren kobles til kameraet med en USB-kabel og gir deg nyttige posisjonsdata, som du kan bruke når opptaket er ferdig.

Ny, femakset dynamisk bildestabilisering

Videokameraene har også avansert dynamisk bildestabilisering som er utviklet for å motvirke effekten av enda flere typer synlige kamerabevegelser når du filmer mens du er i bevegelse. Dynamisk bildestabilisering korrigerer rulle- og vippebevegelser basert på tre nye akser: rulle, horisontal rulle og vertikal rulle, noe som gir mye mindre bildeforvrengning.

Høy opptakskvalitet og opptak i to formater samtidig

XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 støtter opptak i 50p i både AVCHD-format (opptil 28 Mbps) og MP4-format (opptil 35 Mbps). Ny støtte for MP4-opptak med lavere bithastigheter gjør det også enkelt å sende opptak fra kameraet mens du er på farten.

Ved opptak i AVCHD-format kan du filme med følgende bithastigheter, oppløsninger og bildefrekvenser:

| Bithastighet | Kvalitet | Bildefrekvens |
| --- | --- | --- |
| 28 Mbps | 1 920 x 1 080 | 50p |
| 24 Mbps | 1 920 x 1 080 | 50i / PF25 |
| 17 Mbps | 1 920 x 1 080 | 50i / PF25 |
| 5 Mbps | 1 440 x 1 080 | 50i / PF25 |

Ved opptak i MP4-format kan du filme med følgende bithastigheter, oppløsninger og bildefrekvenser:

| Bithastighet | Kvalitet | Bildefrekvens |
| --- | --- | --- |
| 35 Mbps | 1 920 x 1 080 | 50p |
| 24 Mbps | 1 920 x 1 080 | 25p |
| 17 Mbps | 1 920 x 1 080 | 25p |
| 4 Mbps | 1 280 x 720 | 25p |
| 3 Mbps | 640 x 360 | 25P |

Med samtidig opptak kan du ta opp på begge SD-kortene samtidig i samme eller forskjellig oppløsning (du finner detaljert informasjon nedenfor).

Samtidig opptak i to formater

Med DIGIC DV 4 kan du ta opp video i forskjellige formater og bithastigheter samtidig på to separate SD-kort.  Takket være ekstra prosesseringskraft som sikres med den nye DIGIC DV4-sensoren, kan videokameraet håndtere og prosessere mye høyere datahastigheter, og du kan ta opp video i AVCHD- og MP4-format samtidig:

AVCHD+MP4

MP4+MP4

AVCHD+AVCHD

Med samtidig opptak i to formater kan du ta opp mindre MP4-filer samtidig som du tar opp i full HD-kvalitet. De mindre filene kan enkelt deles og passer utmerket når tiden er en viktig faktor (for eksempel til nyhetsrapportering). Samtidig opptak støtter følgende formater, bithastigheter og bildefrekvenser:

| Hovedkortleser |  | Sekundær kortleser (MP4) |
| --- | --- | --- |
| AVCHD | 24 Mbps (50p) | 4 Mbps (1 280 x 720/25p) 3 Mbps (640 x 360/25p) |
|  | 17 Mbps (50i/PF25) |  |
|  | 5 Mbps (50i/PF25) |  |
| MP4 | 24 Mbps (50p) | 4 Mbps (1 280 x 720/25p) 3 Mbps (640 x 360/25p) |
|  | 17 Mbps (25p) |  |
|  | 4 Mbps (25p) |  |
|  | 3 Mbps (25p) | 3 Mbps (640 x 360/25p) |

Elektrostatisk OLED-berøringsskjerm med 1,23 millioner punkter

XA25, XA20 og LEGRIA HF G30 er Canons første videokameraer utstyrt med OLED-berøringsskjermer. OLED-teknologien med organiske lysdioder kan skilte med suveren fargegjengivelse (100 %), betraktninsgvinkler (under 80°), kontrast (10 000:1) og rask respons (under 1 ms).  OLED-skjermen har kapasitiv berøringsskjermteknologi som gjør det enkelt å endre innstillinger mens du filmer.

Høyoppløselig elektronisk søker med 1,56 millioner punkter og øyestykke

De tre nye videokameraene har en ny elektronisk søker på 0,61 cm (0,24") med oppløsning på 1,56 millioner punkter. Den høyoppløselige søkeren byr på klare fordeler sammenlignet med foregående modeller og viser selv de minste detaljer tydelig og fungerer utmerket til både komposisjon og til å følge med på opptaket. Et stort øyestykke hindrer også at eksternt lys kommer inn i søkeren, noe som er praktisk når du filmer utendørs, mens større avstand mellom øyepunktet og øyestykket gir mer behagelig bruk.

Avhengig av kompatibilitet. Se spesifikasjonene for detaljert informasjon.

AVCHD-data tatt opp i samsvar med AVCHD-standarder. MP4-data tatt opp i samsvar med MP4-standarder. Stillbildedata tatt opp i samsvar med Exif-standarder.

Samtidig opptak støttes ikke i AVCHD 28 Mbps eller MP4 35 Mbps modus.