PRODUKTNYHET

2011-10-26

Produktnyhet från Thermotech

Thermotech ThermoSystem™ Golvvärme, Oktober 2011

RUMSTERMOSTAT EC GL - MED LUFT- OCH GOLVGIVARE

För bästa funktion, komfort och driftekonomi utrustas Thermotech golvvärmesystem alltid med en väl fungerande reglerutrustning. Rumstermostaten styr golvets värmetillförsel och reglerar på så sätt rumstemperaturen.

Thermotech rumstermostat EC GL är en rumstermostat med lufttemperaturgivare, men med möjlighet att även max- eller minimumbegränsa golvtemperaturen. Minimumbegränsningen av golvtempe-raturen används vanligtvis för att hålla golv varma oberoende av lufttemperatur till exempel i ett bad-rum eller i ett rum med braskamin. Maxbegränsning kan användas för att skydda trägolv mot höga temperaturer.

Thermotechs rumstermostater har en stilren och tidlös design som diskret pryder sin plats på väggen i alla typer av miljöer. Den finns i kulörerna vit och rostfritt. Det finns även en version för offentlig miljö med dolt vred. Den trådlösa termostaten och dess tillhörande reglerenhet innehåller en unik, intelligent teknik som tar hänsyn till historiska data och optimerar driften för bästa ekonomi och komfort.

TEKNISKA FAKTA				För ytterligare information:

Strömförsörjning					Jens Edbladh

24 V AC, +/- 10%, 50 Hz, ext. Transformator	Produktutveckling

Säkerhet					Thermotech Scandinavia AB

EN 60730-1/2-9, skyddsklass III (EN 60730) 24V	Tel: 090-699 20 12
Utgångar					E-post: jens.edbladh@thermotech.se

24 V, max. 5 ställdon

Omgivning

Drift mellan 0°C - 60°C. 
Luftfuktighet 25°C 80% (utan kondensat)

Extern golvgivare	 
Längd 5 m

Thermotech Scandinavia AB är en av Skandinaviens ledande leverantörer av lättinstallerade och miljöeffektiva system för vattenburen golvvärme, vattendistribution och solvärme. Den expansiva koncernen, grundad 1996, har sin huvudsakliga verksamhet i Skandinavien och Ryssland, men satsar på tillväxt i både norra och östra europa. Företagets ledord är design, kvalitet och kundfokus. Thermotech Scandinavia AB har ledningssystem för kvalité och miljö som uppfyller kraven enligt ISO 9001 och 1400.