Dette dokumentet forklarer ny teknologi som ikke er å finne på tidligere modeller

Objektiv med 24mm vidvinkel og 10x optisk zoom (IXUS 255 HS)

Sammenlignet med foregående modell er IXUS 255 HS utstyrt med et forbedret, kompakt 10x zoomobjektiv med ultravidvinkel og brennevidde tilsvarende 24–240mm. Til tross for den kompakte kamerastørrelsen, gir brennvidden imponerende fleksibilitet som lar deg komme tettere på motivet med kraftig zoom eller fotografere med vidvinkel innendørs. Objektivkonstruksjonen består av ni linseelementer i syv grupper. Bakre fokusering oppnås ved at kun gruppe fire som består av ett linseelement, beveges. Ved å begrense antallet linseelementer i denne gruppen får du raskere fokusering og lavere strømforbruk.

Øko-innstilling

Øko er en ny strømsparende innstilling som forlenger kameraets batterilevetid slik at du kan ta flere bilder og mer film på én batterilading. Når innstillingen Øko er aktivert, dimmes skjermen når kameraet registrerer at det ikke er brukt et opptaksprogram i et angitt tidsrom. Etter en lengre periode uten aktivitet slås skjermen helt av, og etter tre minutter uten noe aktivitet i det hele tatt, slås kameraet automatisk av. Du slår på kameraet igjen ved å trykke på en av knappene på kameraet.

Sammenlignet med vanlig bruk kan innstillingen Øko øke batterilevetiden med cirka 30 prosent. Du kan slå av innstillingen hvis du vil.

Hybrid Auto-program (IXUS 255 HS)

Med programmet Hybrid Auto kan du ta bilder med programmet Smart Auto, og du får også mulighet til å ta vare på øyeblikk som ellers ville gått tapt, som små filmklipp. Når du tar et stillbilde, filmer kameraet også de siste fire sekundene før stillbildet tas. Kameraet setter så sammen alle filmklippene fra en dag til en HD-film (720p-kvalitet).

Wi-Fi-tilkobling (IXUS 255 HS og IXUS 135)

Med integrert Wi-Fi-tilkobling kan du utveksle bilder og videoer trådløst, og det er dermed både raskere og enklere å dele innhold. Wi-Fi-funksjonaliteten lar deg vise og overføre bilder lagret på kameraet, til kompatible iOS- eller Android™-smarttelefoner og nettbrett, i tillegg til direkte på populære sosiale nettverk som Facebook®, Twitter© og YouTube™. Du kan også overføre bilder direkte til Facebook®-grupper og nå også legge inn kommentarer direkte fra kameraet når du deler bilder på Twitter© og Facebook®.

Disse nye modellene kan sende bilder til CANON iMAGE GATEWAY der du kan lagre opptil 10 GB data på nettet. Du kan også lage online fotoalbum som kan deles med venner og familie, og du kan sikkerhetskopiere bilder lagret på CANON iMAGE GATEWAY, direkte til hjemme-PC-en slik at du har bildearkivet både hjemme og på nettet.

Wi-Fi-funksjonaliteten gjør det også mulig å overføre bilder fra kameraet til andre Canon Wi-Fi-aktiverte kameraer, kompatible datamaskiner og skrivere med PictBridge via støtte for trådløs LAN, inkludert utvalgte SELPHY og PIXMA Wi-Fi-aktiverte skrivere.

GPS via mobil (IXUS 255 HS og IXUS 135)

GPS-basert stedsinformasjon kan lagres på smarttelefoner og nettbrett som har Canons CameraWindow-app installert. Kameraet bruker Wi-Fi til å synkronisere alle bildene som er tatt på en bestemt dag, med den stedsinformasjonen som er lagret med Canons CameraWindow-app – dermed får du også en oversikt over hvor hvert enkelt bilde ble tatt.

CANON iMAGE GATEWAY er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner. Du finner mer informasjon på www.canon-europe.com/cig